YQ98002过滤活塞式安全泄压阀

一、概述

YQ98002过滤活塞式安全泄压阀安装在高层建筑、消防给水系统以及其它给水系统的管道上，当给水管路中压力超过泄压阀设定压力时，泄压阀自动开启快速泄压，保护管线安全，也可作持压阀用，保障主阀上游的供水压力。我们公司生产的YQ98002过滤活塞式安全泄压阀能准确保持不变的安全设定压力，一旦超压，泄压阀迅速打开，及时泄压。YQ98002过滤活塞式安全泄压阀，关闭平稳可靠，消除压力余波。

二、主要零件材质如下表

零件名称 阀体、阀盖 阀座 阀瓣 阀杆 活塞 过滤网 弹簧  
材质 铸铁、铸钢、不锈钢 锡青铜、不锈钢 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 铝青钢、铬不锈钢 铬不锈钢+丁腈橡胶 不锈钢 不锈钢

三、主要技术参数 
  
公称压力 公称通径 适用介质 适用温度 法兰标准 试验标准  
1.0～2.5MPa DN50～400mm 水、油 0～100℃ GB/T17241.6 GB/T13927

四、主要连接外型尺寸 
  
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400  
L 250 280 335 380 425 480 750 660 740 810 860